Техническое задание
на разработку лабораторного стенда

- Наименование и сроки выполнения

Наименование: Разработка учебного лабораторного стенда для проведения работ по дисциплине «Микроконтроллерные системы» и смежных дисциплин.

Сроки выполнения: сентябрь 2025г. – май 2026г. (см. раздел 6)

- Цель разработки, наименование и обозначение изделия

Цель: разработка универсального учебного лабораторного стенда для реализации типовых систем управления на базе современных программируемых микроконтроллеров.

Наименование: Лабораторный стенд «Программируемые системы управления»

Назначение: организация лабораторных работ по дисциплинам «Микроконтроллерные системы».

- Технические требования к изделию

Состав изделия: блок «Устройство управления» (УУ), блок «Объекты управления 1» (ОУ1), блок «Объекты управления 2» (ОУ2), (рис. 1).

УУ

ОУ1

ОУ2

Рис. 1. Обобщённая функциональная схема стенда

Блок УУ представляет собой сменный модуль – плату микроконтроллера (МК).

Планируемые УУ:

- МК C8051F380

- МК PIC16F884

- МК STM32F103x

Блок OУ1 представляет собой набор объектов управления, с заданным соединением.

Планируемые ОУ блока:

- клавиатура 4х3 матричная механическая

- кнопки (2 шт.)

- датчик температуры SPI (на базе MAX31865)

- часы реального времени I2C (DS1307)

Блок OУ2 представляет собой набор объектов управления со свободным соединением (при помощи внешних соединительных проводов).

Планируемые ОУ блока:

- дисплей знакосинтезирующий 16х2 (параллельное подключение)

- 4 8-сегементных индикатора с общим анодом (параллельное подключение)

- пьезоизлучатель

- светодиод 8 шт.

- шаговый двигатель

- сервопривод

- Описание установки

Микроконтроллер с необходимыми элементами обвязки размещается на печатной плате типа «Blue Pill» (рис. 2)

Рис. 2. Контроллер STM32F103C8T6 Blue Pill

Плата с контроллером устанавливается в материнскую плату лабораторного стенда, к которой, в свою очередь, подключены объекты управления, перечисленные в п.3.

Платы с контроллерами C8051F380, PIC16F884 и STM32F103x являются поконтактно совместимыми, что позволяет быстро заменять один контроллер на другой с сохранением всех объектов управления.

- Эскиз изделия (рис. 3)

Рис. 3. Эскиз разрабатываемого лабораторного стенда

- Предполагаемый объём и сроки работ

Перечень работ включает в себя следующее:

- Проектирование, изготовление и сборка печатных плат для установки микроконтроллеров C8051F380, PIC16F884 и STM32F103x.

- Проектирование, изготовление и сборка материнской платы лабораторного стенда.

- Проектирование и изготовление корпуса лабораторного стенда.

- Установка и подключение набора объектов управления.

- Подготовка технической документации и инструкции пользователя.

- Подготовка методических указаний для выполнения лабораторных работ.

- Апробация и внедрение лабораторного стенда в учебный процесс по дисциплине «Микроконтроллерные системы».

Планируемый срок реализации этапов проектирования, сборки и отладки – осенний семестр (сентябрь-декабрь) 2025г.

Планируемый срок реализации этапов разработки технической документации и методических указаний – весенний семестр (февраль-май) 2026г.

- Обзор аналогов

Аналоги с указанием производителя и состава лабораторного стенда приведены в Приложении.

Например, комплект учебно-лабораторного оборудования "Программируемый микроконтроллер и его применение, 8-битная архитектура" (ПМКиП-1, рис. 4, выделен цветом в таблице "Аналоги стендов" в приложении (строка 34)) основан на микроконтроллере семейства AVR и не предполагает возможности замены микроконтроллера. Стоимость стенда ПМКиП-1 составляет 600 000 тыс. рублей.

Рис. 4. Стенд учебно-лабораторный ПМКиП-1

- Оценка затрат

Перечень из комплектующих с ценами и ссылками для приобретения приведён в табл. 1.

Таблица 1. Цены и доступность объектов управления и оснастки

| № | Наименование | Цена (руб.) | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроконтроллер C8051F380 | 580 | https://aliexpress.ru/item/1005008965013114.html |
| 2 | Микроконтроллер PIC16F884 | 154 | https://aliexpress.ru/item/1005008760701812.html |
| 3 | Микроконтроллер STM32F103x | 98 | https://aliexpress.ru/item/1005006711233840.html |
| 4 | Клавиатура 4х3 матричная механическая | 163 | https://aliexpress.ru/item/1005007096584399.html |
| 5 | Кнопки 10мм (2 шт.) | 192 | https://aliexpress.ru/item/4000830670631.html |
| 6 | Датчик температуры SPI (MAX31865) | 880 | https://www.chipdip.ru/product/tc77-3.3moa-temperature-sensor-ic-digital-1-c-55-microchip-8679107804 |
| 7 | Часы реального времени I2C (DS1307) | 60 | https://aliexpress.ru/item/1005008404452597.html |
| 8 | Дисплей знакосинтезирующий 16х2 (параллельное подключение) | 112 | https://aliexpress.ru/item/1005006361308104.html |
| 9 | 8-сегементный индикатор с общим анодом (параллельное подключение), (4 шт.) | 167 | https://aliexpress.ru/item/1005008877591424.html |
| 10 | Пьезоизлучатель | 508 | https://aliexpress.ru/item/1005007303733239.html |
| 11 | Шаговый двигатель | 128 | https://aliexpress.ru/item/1005004051968844.html |
| 12 | Сервопривод | 80 | https://aliexpress.ru/item/33014639658.html |
| 13 | Провода Dupont 2.54мм | 336 | https://aliexpress.ru/item/32835984781.html |
| 14 | Разъёмы PLS-40 (40 шт.) | 356 | https://aliexpress.ru/item/4000052122543.html |
| 15 | Разъёмы 2.54 Female 40 (10 шт.) | 126 | https://aliexpress.ru/item/1005006697798401.html |
| 16 | Розетка питания IEC320 C14 | 120 | https://aliexpress.ru/item/1005005563012131.html |
| 17 | Импульсный блок питания 5V3A 15Вт | 617 | https://aliexpress.ru/item/4000977658050.html |

ИТОГО: 4803 руб.

Характеристики и примерная оценка стоимости изготовления печатных плат для установки микроконтроллеров приведены в табл. 2.

Таблица 2. Характеристики печатных плат

| Характеристика | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плата микроконтроллера | Материнская плата лабораторного стенда |
| Материал | FR-4 | FR-4 |
| Кол-во слоев | 2 | 2 |
| Размеры | 53.3 x 22.8 мм | 203 x 152 мм |
| Толщина | 1.6 мм | 1.6 мм |
| Количество | 15 шт. | 5 шт. |
| Показатель термостойкости | TG130 | TG130 |
| Толщина меди | 1 oz (35 мкм) | 1 oz (35 мкм) |
| Тип покрытия | бессвинцовый HASL | бессвинцовый HASL |
| Стоимость (с доставкой) | 1183 руб. | 2449 руб. |

ИТОГО: 3632 руб.

Производство прототипа корпуса методом 3D-печати FFF/FDM с использованием пластика типа PETG: 972 руб. за 1 кг. (https://aliexpress.ru/item/1005007339515693.html)

Перечень электронных компонентов для сборки одной платы микроконтроллера приведён в табл. 3.

Таблица 3. Электронные компоненты для одной платы микроконтроллера

| № | Наименование | Кол-во | Цена (руб.) | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конденсатор 0.1мкФ X7R 50В 10% 0805 | 6 | 3 | https://www.chipdip.ru/product/grm21br71h104k |
| 2 | Конденсатор 10мкФ X7R 50В 10% 0805 | 1 | 11 | https://www.chipdip.ru/product/grm21br61h106ke43l |
| 3 | Конденсатор 1мкФ 50В 10% 0603 | 1 | 5 | https://www.chipdip.ru/product/grm188r61h105kaald |
| 4 | Конденсатор 20 пФ 50В 10% 0603 | 4 | 4 | https://www.chipdip.ru/product/grm1885c1h200j |
| 5 | Конденсатор 22 нФ 50В 10% 0603 | 1 | 2 | https://www.chipdip.ru/product/grm1887u1a223ja01d |
| 6 | Резистор 0.1Вт 0603 1 МОм, 1% | 1 | 2 | https://www.chipdip.ru/product0/9000348749 |
| 7 | Резистор 0.1Вт 0603 4.7 кОм, 1% | 1 | 2 | https://www.chipdip.ru/product/rc0201fr-074k7l-yageo |
| 8 | Резистор 0.1Вт 0603 10 кОм, 1% | 1 | 2 | https://www.chipdip.ru/product0/9000369418 |
| 9 | Резистор 0.1Вт 0603 20 Ом, 1% | 2 | 2 | https://www.chipdip.ru/product0/9000554224 |
| 10 | Резистор 0.1Вт 0603 100 кОм, 1% | 2 | 2 | https://www.chipdip.ru/product0/9000690742 |
| 11 | Резистор 0.1Вт 0603 510 Ом, 1% | 2 | 2 | https://www.chipdip.ru/product0/9000493317 |
| 12 | Кварцевый резонатор 8 МГц HC-49SS | 1 | 30 | https://www.chipdip.ru/product0/9001626992 |
| 13 | Кварцевый резонатор 32.768 кГц | 1 | 50 | https://www.chipdip.ru/product0/9001626911 |
| 14 | Преобразователь напряжения RT9193-33GB | 1 | 11 | https://www.chipdip.ru/product0/8007231454 |
| 15 | Светодиод 3.3В 0805 SMD | 2 | 18 | https://www.chipdip.ru/product0/9001360041 |

ИТОГО: 193 руб.

Итоговая сумма для сборки прототипа стенда без корпуса: 9600 руб.